ΑΝΑΦΟΡΑ Project#2

Python-based Implementation of Circuit Partitioning and Legalization Algorithms

Εισαγωγή:

Σε αυτήν την αναφορά, παρουσιάζουμε μια εφαρμογή αλγορίθμων κατάτμησης και νομιμοποίησης κυκλωμάτων που βασίζεται σε Python, συγκεκριμένα του αλγόριθμου διαμερισμάτων Kernighan-Lin και του αλγόριθμου νομιμοποίησης Tetris. Συζητάμε επίσης τη λειτουργικότητα του αναλυτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη φόρτωση δεδομένων κυκλώματος από αρχεία IBM01.

Γιατί Python;

Η Python επιλέχθηκε ως γλώσσα προγραμματισμού για αυτήν την υλοποίηση λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων της, όπως:

- Ευκολία στη χρήση:

Η Python είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου που είναι εύκολη στην εκμάθηση και στη χρήση, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων και ανάπτυξη.

- Ευελιξία:

Η Python είναι μια ευέλικτη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από την ανάλυση δεδομένων και τη μηχανική εκμάθηση έως την ανάπτυξη ιστού και τη δημιουργία δεσμών ενεργειών.

- Μεγάλη κοινότητα:

Η Python έχει μια μεγάλη και ενεργή κοινότητα, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες, πλαίσια και εργαλεία διαθέσιμα για διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων και της οπτικοποίησης.

- Συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών:

Η Python μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Windows, macOS και Linux.

- Λειτουργία αναλυτής:

Ο αναλυτής είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση δεδομένων κυκλώματος από αρχεία IBM01, τα οποία είναι μια τυπική μορφή για την αναπαράσταση ψηφιακών κυκλωμάτων. Ο αναλυτής διαβάζει το αρχείο IBM01 και εξάγει τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κελιών, των συνδέσεων μεταξύ των κελιών και των τύπων κελιών. Στη συνέχεια, ο αναλυτής δημιουργεί μια δομή δεδομένων που αντιπροσωπεύει το κύκλωμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως είσοδος για τους αλγόριθμους κατάτμησης και νομιμοποίησης.

IBM01Parser:

Λειτουργικότητα του Κώδικα

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κώδικα είναι να διευκολύνει την ανάλυση διαφόρων μορφών αρχείων IBM01. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν:

Ανάγνωση αρχείου και επικύρωση πρόσβασης: Διασφαλίζει ότι το καθορισμένο αρχείο είναι προσβάσιμο για ανάγνωση.

Γραμματική Ορισμός: Καθορίζει κανόνες ανάλυσης (γραμματικές) για διαφορετικούς τύπους αρχείων IBM01.

Ανίχνευση τύπου αρχείου: Προσδιορίζει τον τύπο του αρχείου που αναλύεται με βάση την επέκτασή του.

Ανάλυση περιεχομένου: Εφαρμόζει την κατάλληλη γραμματική για την ανάλυση του περιεχομένου του αρχείου.

Επεξεργασία αποτελεσμάτων: Επεξεργάζεται το αναλυμένο περιεχόμενο σε μια δομημένη μορφή για περαιτέρω χρήση

Λειτουργικότητα κάθε Συνάρτησης

1. IBM01Parser.__init__(self, file_path)

Σκοπός:

Εκκινήστε τον αναλυτή με την καθορισμένη διαδρομή αρχείου.

Λειτουργικότητα:

Αποθηκεύει τη διαδρομή αρχείου που παρέχεται ως όρισμα για χρήση στη διαδικασία ανάλυσης.

2. IBM01Parser.parse(self)

Σκοπός:

Αναλύστε το αρχείο που καθορίστηκε κατά την προετοιμασία και επιστρέψτε το αναλυμένο περιεχόμενο.

Λειτουργικότητα:

Ελέγχει εάν το αρχείο είναι προσβάσιμο για ανάγνωση.

Διαβάζει το περιεχόμενο του αρχείου.

Καθορίζει τον τύπο αρχείου με βάση την επέκτασή του.

Επιλέγει την κατάλληλη γραμματική για την ανάλυση του αρχείου.

Αναλύει το περιεχόμενο του αρχείου χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη γραμματική.

Επεξεργάζεται το αναλυμένο αποτέλεσμα σε μια δομημένη μορφή.

Χειρίζεται διάφορες εξαιρέσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πρόσβαση στο αρχείο, την ανάλυση και την επεξεργασία.

3. IBM01Parser._process_result(self, result)

Σκοπός:

Επεξεργαστείτε το αναλυμένο αποτέλεσμα σε μια δομημένη μορφή.

Λειτουργικότητα:

Επαναλαμβάνεται πάνω από τις αναλυμένες γραμμές και αφαιρεί οποιοδήποτε εξωτερικό κενό διάστημα.

Συλλέγει και επιστρέφει τις επεξεργασμένες γραμμές ως λίστα.

Αλγόριθμος κατάτμησης Kernighan-Lin:

Ο αλγόριθμος κατάτμησης Kernighan-Lin είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος για τον διαχωρισμό ψηφιακών κυκλωμάτων σε δύο ομάδες ίσου μεγέθους. Ο αλγόριθμος λειτουργεί με την επαναληπτική ανταλλαγή κελιών μεταξύ των δύο ομάδων για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των συνδέσεων μεταξύ των ομάδων. Ο αλγόριθμος υλοποιείται στην Python χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συναρτήσεις:

kernighan_lin_partitioning(G, num_iterations): Αυτή η συνάρτηση παίρνει ένα γράφημα NetworkX G και τον αριθμό των επαναλήψεων num_iterations ως είσοδο και επιστρέφει ένα διαμερισμένο γράφημα με δύο ομάδες ίσου μεγέθους.

exchange_cells(G, i, j): Αυτή η συνάρτηση ανταλλάσσει δύο κελιά i και j στο γράφημα G.

account_gain(G, i, j): Αυτή η συνάρτηση υπολογίζει το κέρδος ανταλλαγής δύο κελιών i και j στο γράφημα G.

Αλγόριθμος νομιμοποίησης Tetris: Ο αλγόριθμος νομιμοποίησης Tetris είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος για τη νομιμοποίηση της τοποθέτησης κυψελών σε ένα ψηφιακό κύκλωμα. Ο αλγόριθμος λειτουργεί με επαναληπτική μετακίνηση κελιών για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των συγκρούσεων μεταξύ των κελιών. Ο αλγόριθμος υλοποιείται στην Python χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συναρτήσεις:

classic_tetris(τοποθέτηση): Αυτή η συνάρτηση παίρνει μια λίστα με τις τοποθετήσεις κελιών ως είσοδο και επιστρέφει μια νομιμοποιημένη τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τον κλασικό αλγόριθμο Tetris.

limited_row_heuristic(placement, threshold): Αυτή η συνάρτηση λαμβάνει μια λίστα με τις τοποθετήσεις κελιών και ένα κατώφλι ως είσοδο και επιστρέφει μια νομιμοποιημένη τοποθέτηση χρησιμοποιώντας την περιορισμένη ευρετική γραμμή.

left_right_heuristic(placement): Αυτή η συνάρτηση παίρνει μια λίστα με τις τοποθετήσεις κελιών ως είσοδο και επιστρέφει μια νομιμοποιημένη τοποθέτηση χρησιμοποιώντας την ευρετική αριστερά-δεξιά.

Λειτουργικότητα κάθε Συνάρτησης :

kernighan_lin_partitioning(G, num_iterations): Αυτή η συνάρτηση χωρίζει το γράφημα G σε δύο ομάδες ίσου μεγέθους χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Kernighan-Lin. Η συνάρτηση ανταλλάσσει επαναληπτικά κελιά μεταξύ των δύο ομάδων για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ των ομάδων.

exchange_cells(G, i, j): Αυτή η συνάρτηση ανταλλάσσει δύο κελιά i και j στο γράφημα G. Η συνάρτηση ενημερώνει το γράφημα G ανταλλάσσοντας τα κελιά i και j.

account_gain(G, i, j): Αυτή η συνάρτηση υπολογίζει το κέρδος της ανταλλαγής δύο κελιών i και j στο γράφημα G. Η συνάρτηση επιστρέφει το κέρδος ως αριθμητική τιμή.

classic_tetris(placement): Αυτή η συνάρτηση νομιμοποιεί την τοποθέτηση κελιών χρησιμοποιώντας τον κλασικό αλγόριθμο Tetris. Η συνάρτηση μετακινεί επαναληπτικά τα κελιά για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των διενέξεων μεταξύ των κελιών.

limited_row_heuristic(placement, threshold): Αυτή η συνάρτηση νομιμοποιεί την τοποθέτηση κελιών χρησιμοποιώντας την περιορισμένη ευρετική γραμμή. Η συνάρτηση μετακινεί επαναληπτικά τα κελιά για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των διενέξεων μεταξύ των κελιών, με πιθανότητα κατωφλίου να μετακινηθεί ένα κελί σε μια νέα σειρά.

left_right_heuristic(placement): Αυτή η συνάρτηση νομιμοποιεί την τοποθέτηση κελιών χρησιμοποιώντας την ευρετική αριστερά-δεξιά. Η συνάρτηση μετακινεί επαναληπτικά τα κελιά για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των διενέξεων μεταξύ των κελιών, μετακινώντας τα κελιά αριστερά ή δεξιά από την τρέχουσα θέση τους.

Οπτικοποίηση:

Η οπτικοποίηση των αλγορίθμων κατάτμησης και νομιμοποίησης κυκλωμάτων παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας το Matplotlib, μια δημοφιλή βιβλιοθήκη Python για οπτικοποίηση δεδομένων. Η οπτικοποίηση δείχνει το κύκλωμα ως γράφημα, με κόμβους που αντιπροσωπεύουν κελιά και ακμές που αντιπροσωπεύουν συνδέσεις μεταξύ κελιών.

Σχέδιο χρωμάτων:

Ο συνδυασμός χρωμάτων που χρησιμοποιείται στην απεικόνιση έχει ως εξής:

- Μπλε: Κελιά στην πρώτη ομάδα (διαμέρισμα 0)

- Πράσινο: Κελιά στη δεύτερη ομάδα (διαμέρισμα 1)

- Γκρι: άκρες μεταξύ κελιών

- Μέγεθος κόμβου:

Το μέγεθος κάθε κόμβου στην απεικόνιση αντιπροσωπεύει το βαθμό του κελιού, με μεγαλύτερους κόμβους που υποδεικνύουν κελιά με περισσότερες συνδέσεις.

Πλάτος άκρου:

Το πλάτος κάθε άκρης στην απεικόνιση αντιπροσωπεύει το βάρος της σύνδεσης μεταξύ των κελιών, με παχύτερες άκρες που υποδεικνύουν ισχυρότερες συνδέσεις.

Διάταξη:

Η διάταξη της οπτικοποίησης δημιουργείται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο διάταξης ελατηρίου, ο οποίος τοποθετεί τους κόμβους με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις διασταυρώσεις ακμών και δίνει έμφαση στη δομή του γραφήματος.

Διαδραστικό:

Η οπτικοποίηση είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον χρήστη να κάνει μεγέθυνση και σμίκρυνση, μετατόπιση και τοποθέτηση του ποντικιού πάνω από κόμβους και άκρες για να εμφανίσει πρόσθετες πληροφορίες.

Πληροφορίες:

Η οπτικοποίηση παρέχει πληροφορίες για τη δομή του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των κελιών μεταξύ των δύο διαμερισμάτων, της ισχύος των συνδέσεων μεταξύ των κελιών και της συνολικής τοπολογίας του γραφήματος.

Συμπέρασμα:

Σε αυτήν την έκθεση, παρουσιάσαμε μια εφαρμογή αλγορίθμων κατάτμησης και νομιμοποίησης κυκλωμάτων βασισμένη σε Python, συγκεκριμένα τον αλγόριθμο κατάτμησης Kernighan-Lin και τον αλγόριθμο νομιμοποίησης Tetris. Συζητήσαμε επίσης τη λειτουργικότητα του αναλυτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη φόρτωση δεδομένων κυκλώματος από