Αναφορά Project#1

Ελαχιστοποίηση Εκφράσεων Boolean με τη Μέθοδο Κάρναου και τη Μέθοδο Κουίν-ΜακΚλάσκι

Εισαγωγή

Σε αυτό το έργο, υλοποιήσαμε δύο μεθόδους για την ελαχιστοποίηση εκφράσεων Boolean: τη μέθοδο Κάρναου και τη μέθοδο Κουίν-ΜακΚλάσκι. Και οι δύο μέθοδοι είναι βασικές στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων, όπου η ελαχιστοποίηση εκφράσεων Boolean μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικά και οικονομικά ψηφιακά κυκλώματα. Αυτή η υλοποίηση έγινε στην γλώσσα Python.

Γιατί Python?

Επιλέξαμε τη Python ως γλώσσα προγραμματισμού για αυτό το έργο λόγω της απλότητας, της ευελιξίας και των εκτεταμένων βιβλιοθηκών της. Η σύνταξη της Python είναι εύκολη να διαβαστεί και να γραφτεί, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για γρήγορη ανάπτυξη και προτύπο. Επιπλέον, οι εκτεταμένες βιβλιοθήκες της Python, όπως η NumPy και η SciPy, παρέχουν αποτελεσματικές δομές δεδομένων και αλγορίθμους για αριθμητικές υπολογίσεις. Η δημοτικότητα της Python στο πεδίο της επιστήμης υπολογιστών και του μηχανικού επίσης εξασφαλίζει μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών που μπορούν να συνεισφέρουν και να διατηρήσουν τον κώδικα.

Λειτουργικότητα που Υλοποιήθηκε

Ο υλοποιημένος ελαχιστοποιητής εκφράσεων Boolean παίρνει μια λίστα όρων και δεν μέλει ως εισόδου και παράγει μια ελαχιστοποιημένη εκφραση Boolean ως έξοδο. Ο ελαχιστοποιητής χρησιμοποιεί και τις δύο μεθόδους για να προσδιορίσει τους βασικούς όρους και να παράγει την ελαχιστοποιημένη έκφραση.

Λειτουργικότητα κάθε Συναρτήσεων

Μέθοδος Κάρναου

karnaugh_map_2vars (minterms, dont_cares)

Λαμβάνει δύο εισόδους:

minterms: μια λίστα με minterms (δηλαδή, οι όροι που υπάρχουν στη Boolean έκφραση)

dont_cares: μια λίστα με όρους don't cares (δηλαδή, οι όροι που δεν υπάρχουν στη Boolean έκφραση)

Επιστρέφει μια ελαχιστοποιημένη Boolean έκφραση με τη μορφή συμβολοσειράς

Η λειτουργία λειτουργεί ως εξής:

Αρχικοποιεί έναν χάρτη 4x4 K με όλα τα στοιχεία ρυθμισμένα στο 0

Συμπληρώνει το K-map με τους όρους minterms και don't care

Βρίσκει τις ομάδες των γειτονικών 1 στον χάρτη K χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο αναζήτησης κατά πλάτος (BFS)

karnaugh_map_3vars (minterms, dont_cares)

Λαμβάνει δύο εισόδους:

minterms: μια λίστα με minterms (δηλαδή, οι όροι που υπάρχουν στη Boolean έκφραση)

dont_cares: μια λίστα με όρους don't cares (δηλαδή, οι όροι που δεν υπάρχουν στη Boolean έκφραση)

Επιστρέφει μια ελαχιστοποιημένη Boolean έκφραση με τη μορφή συμβολοσειράς

Η συνάρτηση λειτουργεί παρόμοια με το karnaugh_map_2vars, αλλά με έναν χάρτη K 8x8 και ορισμένες τροποποιήσεις για να χειριστείτε 3 μεταβλητές.

karnaugh_map_4vars(minterms, dont_cares): Αυτή η συνάρτηση υλοποιεί τη μέθοδο Κάρναου για την ελαχιστοποίηση εκφράσεων Boolean. Παίρνει μια λίστα όρων και δεν μέλει ως εισόδου και επιστρέφει μια ελαχιστοποιημένη εκφραση Boolean. Η συνάρτηση αρχικοποιεί ένα χάρτη Κάρναου 4x4, τον πληρώνει με τους όρους και δεν μέλει, και στη συνέχεια προσδιορίζει τους βασικούς όρους χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο ουράς. Τέλος, παράγει την ελαχιστοποιημένη έκφραση από τους βασικούς όρους.

Αλγόριθμος Quine-McCluskey

Αυτή η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί λογικές εκφράσεις χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Quine-McCluskey. Ο αλγόριθμος Quine-McCluskey είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για συναρτήσεις με περισσότερες από τέσσερις μεταβλητές.

#### Ανάλυση Συνάρτησης

- Εύρεση Κύριων Εμπλεκόμενων:

  - Συνάρτηση: find_prime_implicants

  - Σκοπός: Εντοπισμός όλων των κύριων εμπλεκόμενων από τα δεδομένα minterms και dont cares.

- Εύρεση Βασικών Κύριων Εμπλεκόμενων:

  - Συνάρτηση: find_essential_prime_implicants

  - Σκοπός: Προσδιορισμός των κύριων εμπλεκόμενων που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη όλων των minterms.

- Απλοποίηση της Έκφρασης:

  - Συνάρτηση: simplify_expression

  - Σκοπός: Συνδυασμός των βασικών κύριων εμπλεκόμενων στη τελική ελαχιστοποιημένη λογική έκφραση.

Αναλυτική Εξήγηση των Βοηθητικών Συναρτήσεων

find_prime_implicants(minterms, dont_cares, num_vars)

Αυτή η συνάρτηση εντοπίζει όλους τους κύριους εμπλεκόμενους.

1.Συνδυασμός Minterms και Don't Cares:

- Συνδυάστε τα minterms και τα don't cares σε μια ενιαία λίστα.

- Μετατρέψτε κάθε όρο στη δυαδική του αναπαράσταση, γεμίζοντας με μηδενικά μέχρι το μήκος των num_vars.

2.Συνδυασμός Όρων:

Εσωτερική Συνάρτηση: combine_terms(term1, term2)

Σκοπός: Συνδυάστε δύο όρους αν διαφέρουν κατά    ακριβώς ένα bit, παράγοντας έναν όρο με '-' στη θέση που διαφέρουν.

3.Εύρεση Κύριων Εμπλεκόμενων:

- Εσωτερική Συνάρτηση: get_prime_implicants(terms)

- Σκοπός: Συνδυάστε όρους αναδρομικά για να βρείτε όλους τους κύριους εμπλεκόμενους.

- Διαδικασία:

  - Αρχικοποιήστε τα new_terms και used σύνολα.

  - Για κάθε ζεύγος όρων, προσπαθήστε να τους συνδυάσετε χρησιμοποιώντας το combine_terms.

  - Αν οι όροι μπορούν να συνδυαστούν, προσθέστε το αποτέλεσμα στα new_terms και σημειώστε τους αρχικούς όρους ως χρησιμοποιημένους.

  - Καλέστε αναδρομικά τη get_prime_implicants στο νέο σύνολο συνδυασμένων όρων μέχρι να μην μπορούν να γίνουν άλλοι συνδυασμοί.

  - Επιστρέψτε όλους τους όρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε κανέναν συνδυασμό ως κύριους εμπλεκόμενους.

4.Επιστροφή Κύριων Εμπλεκόμενων:

find_essential_prime_implicants(prime_implicants, minterms)

Αυτή η συνάρτηση προσδιορίζει ποιοι κύριοι εμπλεκόμενοι είναι βασικοί.

5.Κάλυψη Minterm:

Δημιουργούμε ένα λεξικό για την παρακολούθηση ποιοι κύριοι εμπλεκόμενοι καλύπτουν κάθε minterm.

Προσδιορισμός Βασικών Κύριων Εμπλεκόμενων:

  Ένας βασικός κύριος εμπλεκόμενος είναι αυτός που καλύπτει ένα minterm μοναδικά.

  Προσθέστε όλους αυτούς τους μοναδικούς καλύπτοντες κύριους εμπλεκόμενους στο σύνολο essential_prime_implicants.

Επιστροφή Βασικών Κύριων Εμπλεκόμενων:

simplify_expression(essential_prime_implicants, num_vars)

Αυτή η συνάρτηση δημιουργεί την τελική ελαχιστοποιημένη λογική έκφραση.

Συνδυασμός Όρων:

Συνδυάστε όλους τους όρους με τον τελεστή ' + ' για να δημιουργήσετε την τελική ελαχιστοποιημένη έκφραση.

Εκτέλεση Συνάρτησης quine_mccluskey

- Εύρεση Κύριων Εμπλεκόμενων:

- Εύρεση Βασικών Κύριων Εμπλεκόμενων:

- Απλοποίηση Έκφρασης:

Σύγκριση Μεθόδων

Και οι δύο μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στην ελαχιστοποίηση εκφράσεων Boolean. Ωστόσο, η μέθοδος Κάρναου είναι πιο οπτική και πιο εύκολη να κατανοηθεί και να υλοποιηθεί. Η μέθοδος Κουίν-ΜακΚλάσκι, από την άλλη πλευρά, είναι πιο συστηματική και μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερες εκφράσεις Boolean.

Στην περίπτωση που έχουμε 4 μεταβλητές:

Για την περίπτωση που έχουμε 4 μεταβλητές τότε ο κώδικας που έχουμε υλοποίηση τρέχει και τους δυο αλγορίθμους και σαν αποτέλεσμα έχουμε την ελαχιστοποιημένη μορφή της παράστασης που εισάγουμε. Όπως θα δούμε όταν τρέξουμε των κώδικα μας για 4 μεταβλητές ο χρόνος εκτέλεσης είναι διαφορετικός.

Οι δύο μέθοδοι, Κάρναου και Κουίν-ΜακΚλάσκι, έχουν διαφορετικές πολυπλοκότητες χρόνου εκτέλεσης λόγω των διαφορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούν.

Μέθοδος Κάρναου

Η μέθοδος Κάρναου έχει πολυπλοκότητα χρόνου Ο(n^2), όπου n είναι ο αριθμός των μεταβλητών της εκφράσεως Boolean. Αυτό οφείλεται στο ότι η μέθοδος Κάρναου χρησιμοποιεί ένα χάρτη Κάρναου 2^n x 2^n, όπου n είναι ο αριθμός των μεταβλητών.

Μέθοδος Κουίν-ΜακΚλάσκι

Η μέθοδος Κουίν-ΜακΚλάσκι έχει πολυπλοκότητα χρόνου Ο(2^n), όπου n είναι ο αριθμός των μεταβλητών της εκφράσεως Boolean. Αυτό οφείλεται στο ότι η μέθοδος Κουίν-ΜακΚλάσκι παράγει όλους τους πιθανείς βασικούς όρους και στη συνέχεια προσδιορίζει τους βασικούς όρους. Η πολυπλοκότητα χρόνου Ο(2^n) προκύπτει από την παραγωγή όλων των πιθανών βασικών όρων

Συμπέρασμα

Σε αυτό το έργο, υλοποιήσαμε δύο μεθόδους για την ελαχιστοποίηση εκφράσεων Boolean: τη μέθοδο Κάρναου και τη μέθοδο Κουίν-ΜακΚλάσκι. Και οι δύο μέθοδοι δείχνουν τη δύναμη της Python στη γρήγορη ανάπτυξη και προτύπο σύνθετων αλγορίθμων. Ο ελαχιστοποιητής εκφράσεων Boolean μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων για να απλοποιήσει τις εκφράσεις Boolean και να βελτιώσει τα ψηφιακά κυκλώματα.